Руководство по установке принтеров DP-24 и DP-34

- В комплекте поставки входит термобумага. Вставьте ее в отсек печатающего устройства.

- Возьмите сетевой адаптер, подключите его к соответствующему разъему в принтере и к розетке электропитания.

- Нажмите на кнопку «Пуск» и удерживайте ее до появления индикации синего цвета. После включения принтера, в течение двух секунд снова нажмите три раза на эту кнопку и одни раз на соседнюю правую. Устройство подготовлено к режиму установления параметров. (Если вы все сделали правильно, оно распечатает данные по первому параметру, если нет – отключите принтер, и переустановите его, начиная с пункта 3).

Устанавливайте:

-Скорость по СОМ-порту – 9600 б/сек;

- тип бумаги – label;

-плотность – middle;

- ширина печати – full area;

- протокол – TSPL.

Выбор нужного параметра производится кнопкой «Пуск», а  сохранение и переход к следующему – правой кнопкой. После окончания установки принтер следует выключить.

- Присоедините кабель USB персонального компьютера к разъему принтера. Включите устройство (в это время осуществляется активация новых введенных данных).

- Установите в процессоре прилагаемый диск с драйверами, и запустите программу GST DP Label Driver.

- Выберите название модели вашего принтера и порт, подключаемый к ПК (чаще всего это USB). Нажмите на «ОК» на мониторе.

Драйверы соответствуют принтеру TSD TDP-245. На мониторе ПК кликните «мышкой» на кнопку «Пуск». Найдите « Устройства и принтеры». Войдите в программу. Сверху слева будет надпись «Установка принтеров». Делайте по пунктам:

- локальный принтер;

- порт;

- драйвер TSD TDP-245.

( приведен пример для Win 7)

- Обозначьте расходный материал, который будете использовать.

- С этим же драйвером принтер будет применяться в 1С, BarTender, в приложение «Кнопка» (вместе с весами), использующий специальный язык TSPL и т.п.

Бесплатные консультации специалистов: http://sj-company.ru